📋 ROTEIRO DE PRÁTICA: VALIDAÇÃO DE SISTEMA IOT (MQTT)

Disciplina: Sistemas Embarcados / Internet das Coisas (IoT)

Hardware: ESP32 + Sensor DHT11 + LED Interno

🎯 Objetivo da Prática

Validar a comunicação bidirecional de um dispositivo IoT utilizando o protocolo MQTT. O aluno deverá confirmar o envio de dados ambientais (telemetria de temperatura) e o recebimento de comandos remotos (atuação sobre o LED) através de um Broker público na nuvem.

🛠️ ETAPA 1: Preparação do Hardware e Software

- Certifique-se de que o sensor DHT11 está conectado corretamente ao ESP32:

  - VCC ➡️ Pino 3V3 do ESP32

  - GND ➡️ Pino GND do ESP32

  - DATA (Sinal) ➡️ Pino GPIO 4 do ESP32

- Abra o Monitor Serial da Arduino IDE e configure a velocidade para 115200 baud.

- Pressione o botão EN / RST (Reset) físico na placa ESP32 para reiniciar o programa.

📝 Checklist de Sucesso (Monitor Serial):

- [ ] Exibiu os pontos ..... e confirmou: Wi-Fi Conectado!

- [ ] Exibiu a mensagem: Tentando conexão MQTT... Conectado!

- [ ] Começou a exibir as leituras periódicas: Temperatura lida e publicada: XX.X °C

🌐 ETAPA 2: Configuração do Cliente Web MQTT

Para interagir com o ESP32 pela nuvem, utilizaremos o painel de testes oficial do HiveMQ.

- No navegador do seu computador ou smartphone, acesse o link completo do site:

👉 https://www.hivemq.com/demos/websocket-client/

- Na tela que se abrir, localize o bloco Connection e certifique-se de que as configurações padrão estão mantidas (Host: broker.hivemq.com, Port: 8000).

- Clique no botão verde Connect.

- Verifique o status no canto superior direito: ele deve mudar para Connected (com um botão vermelho escrito Disconnect ao lado).

📈 ETAPA 3: Teste de Telemetria (Recebendo Dados do Sensor)

Nesta etapa, o navegador vai se comportar como um "Painel de Controle" que monitora o sensor do aluno.

- No site do HiveMQ, role a página até a seção Subscriptions (Inscrições).

- Clique no botão Add New Topic Subscription.

- No campo Topic, digite exatamente o tópico de temperatura configurado no seu código, substituindo pelo seu RA real:

  - aula12/iot/RA12345/temperatura

- Deixe o campo QoS em 0 e clique no botão Subscribe.

📊 Critério de Validação: A cada 5 segundos, uma nova linha deve aparecer na tabela do site mostrando o valor exato da temperatura lida pelo DHT11. Aproxime a mão ou assopre o sensor para verificar se a temperatura se altera na tela em tempo real.

💡 ETAPA 4: Teste de Atuação (Enviando Comandos para o LED)

Nesta etapa, o navegador vai enviar uma ordem através do Broker para acionar o hardware do ESP32.

- No site do HiveMQ, suba a página até a seção Publish (Publicação).

- No campo Topic, digite exatamente o tópico do LED cadastrado no seu código:

  - aula12/iot/RA12345/led

- No campo Message, digite o número 1 (sem espaços ou aspas).

- Clique no botão Publish.

🔴 Critério de Validação (LIGAR): O LED azul embutido na placa ESP32 deve acender imediatamente. No Monitor Serial da Arduino IDE, deve aparecer a mensagem: Comando via MQTT: LED LIGADO.

- Agora, altere o campo Message para o número 0.

- Clique novamente no botão Publish.

⚪ Critério de Validação (DESLIGAR): O LED azul do ESP32 deve apagar instantaneamente. No Monitor Serial da Arduino IDE, deve aparecer a mensagem: Comando via MQTT: LED DESLIGADO.

📝 Tabela de Relatório Final (Para o Aluno Preencher)

| Item Avaliado | Status (Ok / Falhou) | Observações / Mensagem de Erro |
| --- | --- | --- |
| Conexão Wi-Fi |  |  |
| Conexão com o Broker |  |  |
| Leitura do DHT11 (Nuvem) |  | Valor estável em: ______ °C |
| Comando Ligar LED (1) |  |  |
| Comando Desligar LED (0) |  |  |